LÁSER DE ALTA POTENCIA 

Palabras clave: Láser, Láser de alta potencia, bioestimulación.

Autor: Daniel Horacio Clavel

Licenciado Kinesiólogo Fisiatra - Director de CEK (Centro Especializado en Kinesiología), C. A. de Buenos Aires. - Profesor Titular Técnicas Kinésicas, Universidad Abierta Interamericana y Kinesiología Deportiva, Universidad Fasta - Co-Director Diplomatura en Kinesiología Deportiva (UAI) - Socio Co-Fundador de la Asociación de Kinesiología del Deporte - Socio Honorario y Representante de IALT (Internacional Association Laser Therapy)

Contactos: danielclavel@fibertel.com.ar;  kinesiologia_cek@arnet.com.ar
Colaboradores: Lic. Marisa Catalano, Lic. Pablo Horacio López Isasi, Dr. Eduardo Grosso.


[image: image1]
RESUMEN:

El objetivo de este trabajo es presentar una nueva tecnología en fisioterapia para Argentina y América del Sur. En 1988 fue desarrollado el Láser de Alta Potencia, que sobre la base de una desfocalización de un Láser quirúrgico se logró llevar la emisión láser dentro de la ventana terapéutica, pero con una emisión de 6,55 watts de potencia, además de emitir en diferentes longitudes de onda: 808, 940 y 980 nm. 

Entre sus efectos se destacan el aumento de: temperatura del tejido, micro circulación capilar, metabolismo celular mitocondrial, síntesis de proteínas y colágeno y liberación de endorfinas.

En las lesiones, uno de los principales factores de dosificación en la evolución del tratamiento es el dolor y el manejo de los tiempos de los procesos cicatrizales.

Se destacan tratamientos realizados en pacientes con lesiones deportivas con la inclusión de Láser de Alta Potencia donde se objetiva reducción de los tiempos de recuperación.

INTRODUCCIÓN:

La cantidad de lesiones que se producen en la práctica deportiva, hacen cada vez más necesaria, en particular en el alto rendimiento, la búsqueda de herramientas de evaluación clínica e instrumental y acciones terapéuticas que permitan el más rápida retorno a la actividad deportiva devolviéndole al atleta su rendimiento previo a la lesión, previniendo complicaciones y recidivas. (9, 13, 15, 17)

Dentro de este marco se hace necesario el conocimiento de los avances en la tecnología fisioterápica que permita colaborar en mejorar el protocolo de tratamiento de las diferentes lesiones deportivas. (11)
El objetivo de esta presentación es poner en conocimiento de una nueva tecnología de equipos Láser de Alta Potencia que fue introducida en Argentina en 2003, siendo aún el 1º en América de su tipo, que se utiliza como agente kinefisiátrico. Se describen sus efectos biológicos y terapéuticos. 

DESARROLLO:

En la década del 60 se realizaron las primeras aplicaciones LASER (acrónimo de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation = Luz amplificada por emisión estimulada de radiación) con el Láser de Rubí en oftalmología para mejorar la coagulación. (7, 16) Las características básicas del rayo Láser es la emisión de una enorme cantidad de fotones perfectamente concentrados, paralelos y dotados de 4 características: 1) monocromaticidad (una sola longitud de onda, es decir un solo color de emisión), Coherencia (la onda electromagnética se emite en un mismo espacio y tiempo), direccionalidad (índice de divergencia de la emisión en relación a la distancia despreciable) y brillo (potencia emitida sobre una única línea del espectro por unidad de superficie). (2, 4, 7) Las aplicaciones de los Láseres incluyen la microbiología, química, física y diferentes ramas de la industria, incluso en el área militar.

Dentro de los equipos de Láser que se utilizan en Medicina y Kinesiología se destacan dos tipos de equipos: los terapéuticos o de baja energía (“soft láser”) y los quirúrgicos o de alta energía (“power láser”). (Tabla 1)

	Soft Láser
	emisor
	long. de onda
	potencia
	color

	
	He Ne
	  633nm
	0.1 w
	luz roja

	
	As Ga
	  904nm
	0.1 w
	luz infra roja

	

	Power Láser
	emisor
	long. de onda
	potencia
	efecto

	
	CO2
	10.600nm
	20-50 w
	fotovaporización

	
	Nd-Yag
	1.064nm
	5-8 w
	disrupción tisular

	
	Argon
	458nm
	4 w
	fotocoagulación


Tabla N° 1: Clasificación de los Láseres terapéutico (soft) y quirúrgico (power).

La diferencia entre éstos no radica solamente en la potencia sino también en las longitudes de onda de su emisión (color de emisión), determinante del lugar específico de la absorción de la energía que emite. De allí la relevancia del conocimiento de los rangos de emisión de las radiaciones, conocidas como ventana terapéutica (Figura N° 1). De tal modo que la absorción en agua del color de la emisión del Argón es del 1%, mientras que la misma molécula absorbe el color de la emisión del CO2 en un 95%, siendo necesaria mayor cantidad de energía para la vaporización del agua con un Láser de Argón que con uno de CO2.

La melanina, el agua y la hemoglobina entre 600 nm y 1400 nm presentan coeficientes de absorción bajos, o sea tienen un alto grado de transparencia. Las radiaciones emitidas en este intervalo no tienen una absorción selectiva sobre estos elementos y la radiación, si es acoplada con una adecuada densidad de potencia sobre el tejido tiene la posibilidad de llevar energía en profundidad. Por el contrario, a 10600 nm (Láser CO2) la radiación es absorbida selectivamente por el agua y por lo tanto toda la energía de los fotones será absorbida por los estratos más superficiales.


[image: image2]
Figura N° 1: Láseres terapéuticos usados en Kinesiología y Fisiatría están incluidos en la “Ventana Terapéutica” (rango de longitudes de onda de radiaciones electromagnéticas entre 600 y 1.300 nm), con la excepción del Láser de CO2.

Dentro de la Kinesiología y Fisiatría interesa la capacidad de los Láseres que puedan actuar en los procesos biológicos como analgesia, desinflamación y cicatrización, vinculando la capacidad de los tejidos para absorber la energía irradiada y su profundidad de penetración (que depende de la longitud de onda: Ley de Lambert - Beer, Figura N° 2). (1)

[image: image3]
Figura N° 2: Ley de Lambert - Beer: Curva de densidad de potencia  y profundidad de penetración de las diferentes longitudes de onda. La línea azul corresponde al valor de densidad de potencia bajo el cual no se manifiestan efectos fotoquímicos y por lo tanto bioestimulación (el valor aceptado es de 0.01 m W/cm2).

La clave en la evolución en los láseres terapéuticos fue llevada a cabo en 1988 en Italia por el Dr. Francesco Parra y los Ingenieros Giannino Algeri y P. Aloisini, quienes lograron la transformación de un Láser quirúrgico de ND-Yag (neodimio sobre un granito de itrio y aluminio), en terapéutico gracias a la desfocalización de su emisión a través de una fibra óptica. A esta experiencia le siguió la incorporación de la multiplicidad de longitudes de onda en diferentes diodos dentro de un mismo puntal de Láser.(12)
Llegando a Argentina en 2003 el primero de dichos equipos: Láser de Alta Potencia Mectronic FP3, con las siguientes características: potencia media de emisión de 6.55 W, cinco puntas de Láser con tres longitudes de onda: 808nm, 940nm y 980nm, y una penetración de 4cm., que permite incrementar los efectos terapéuticos por la sumatoria de las diferentes longitudes de onda (recordar que cada una tiene una absorción en distintos tejidos de acuerdo a la similitud de su color) y el significativa diferencia en la potencia de emisión, por ende la densidad de energía irradiada por centímetro cuadrado.

Desde simples observaciones se evidencian dos principios que se vuelven reglas de comportamiento más allá de ser las del Láser terapia de alta energía: (1, 4)

· Aumentando la densidad de potencia superficial ( aumenta la profundidad de la acción bioestimulante

· La pareja de valores longitud de onda, coeficiente de absorción que condicionan el tipo de interacción con el tejido biológico y la diversa capacidad de penetración a igual densidad de potencia superficial

DOSIFICACIÓN:

El Lic. La Pasta asegura que cualquier emisión que se realice para generar cambios biológicos en niveles de potencia de por lo menos 1 watt debe ser realizada de manera pulsada, ya que de ser continua generaría en un solo disparo de 1 seg. la desintegración del tejido vivo. (7) Es decir, que cuando se habla de emisión continua de Láser terapéutico, en realidad, es pulsada en tiempos prolongados y está estrechamente vinculada al nivel de potencia media de emisión. Excepto que se estén manejando intensidades de potencia de 10 mW/cm2.

Los conceptos a manejar de la emisión del Láser en Kinesiología son:

Potencia Media: depende de la potencia pico x duración del impulso x frecuencia.

PM (w) = PP x d x f

En tanto para calcular la densidad de energía emitida (DE) se deberá multiplicar la potencia media de emisión del equipo x el tiempo de aplicación y se dividirá por la superficie de aplicación del haz:

DE (J/cm2) = PM (w) x t (seg) / sup. (cm2)

T. S. T. (tiempo de umbral térmico)

La IALT (Internacional Association Laser Therapy) a través de un trabajo policéntrico propuso el criterio de TST (reemplazando al TRC: tiempo de reacción cutánea descripta por Parra en 1991): es el tiempo desde el comienzo de la aplicación hasta que el paciente informa que el estímulo térmico comienza a no ser tolerado. (Figura N° 3) (4)

[image: image4]
Figura N° 3: Capacidad de absorción de energía y respuesta térmica de diferentes tejidos (lesión aguda, crónica y normal) a la aplicación de Láser de Alta Potencia en función del tiempo. Valor normal medio del TST: 10 seg.

La experiencia de 13 años de terapia láser de alta potencia (1989-2002) avalan dos observaciones: 1) no existe un valor máximo de densidad de energía irradiada sobre el tejido más allá del cual se pueda hablar de contraindicaciones; 2) el tiempo de exposición para el tejido debe razonablemente no ser inferior a  5-6 segundos. Estas dos observaciones experimentales pueden ser justificadas por las siguientes consideraciones:

· los valores de densidad de energía propuestos no superan los 200 Joules /cm2. Que corresponden alrededor de 30 minutos de exposición a la luz del sol durante el período estival ((P = 0,1 W/cm2)

· Seguramente existe un tiempo mínimo de probabilidad estadística para que se manifieste un cierto evento: reacción de tipo fotoquímica y efecto de bioestimulación (T. Kart, 1991)

Por lo tanto, excluyendo las contraindicaciones conocidas de la terapia bioestimulante, el único parámetro para operar con seguridad el Láser de alta potencia es la temperatura cutánea durante el tiempo de la terapia para satisfacer el principio de: alcanzar  los más altos valores de densidad de energía transferida, sin provocar daños irreversibles (quemaduras). 

Esta condición, para que tenga validez terapéutica, debe siempre estar asociada a dos parámetros:

· Densidad de potencia superficial (W/cm2)

· Tiempo de exposición (segundos) o tiempo de sesión.  

El Kinesiólogo deberá tener siempre bien presente que la terapia láser de alta potencia se realiza a partir del control de la temperatura superficial dérmica evitando su alteración, controlando la pigmentación del paciente (concentración de melanina), alteración de la sensibilidad térmica (diabetes), alto umbral de dolor (ciclistas, maratonistas, etc.), aplicaciones previas de terapias analgésicas (crioterapia).

El  TST también pone de manifiesto las alteraciones de las temperaturas superficiales locales unidas a una situación patológica: en presencia de una inflamación aguda, la temperatura superficial correspondiente resulta mayor de la de las zonas adyacentes, al contrario si la inflamación es crónica. Por lo tanto, durante la terapia láser de alta potencia, los tiempos de TST serán menores en la fase aguda que en las crónicas. Pudiéndose evaluar la evolución de la patología de acuerdo a su duración, verificando que el TST sea igual o mayor de 10 segundos. (4)
EFECTOS TERAPEUTICOS:

La absorción de la energía irradiada por la luz del Láser (fotones) por parte de los tejidos produce conversión en calor y efectos fotoquímicos. 

El efecto foto físico que transforma la energía luminosa en calor con el consiguiente aumento local de la temperatura es beneficioso por la aceleración de los procesos metabólicos. Excepto que se llegue a temperaturas de entre 42° y 70°C que generen desnaturalización de las proteínas con la coagulación del tejido y hasta evaporación de los tejidos interesados. Esto es lo que ocurre con los Láseres quirúrgicos y la precaución que se deberá tener en los terapéuticos de Alta Energía para evitar esta acción a nivel dérmico. Sabiendo que en éste caso el incremento de la temperatura disminuye exponencialmente a medida que aumenta la profundidad de penetración del rayo de fotones. (4)
El efecto foto químico se produce a partir del cambio o movimiento de electrones a distintas órbitas dentro de los átomos a escala molecular, donde se absorben los fotones, y que tiene relación directa con los cromóforos, es decir, los elementos de los diferentes tejidos que más reaccionan ante cada longitud de onda irradiada (ver Figura 2, Ley de Lambert Beer), produciendo efectos de fotoionización, fotooxidación, fotoabsorción, fotodisociación y fotolisis. (14)
El conjunto de estas reacciones fotoquímicas se la llama “bioestimulación”, cuyos efectos más relevantes son: (3)
· aumento de la microcirculación y red capilar linfática y sanguínea (Figura N° 4), que acelera el drenaje de catabolitos inflamatorios responsables de la irritación nerviosa y facilita la absorción del líquido intersticial disminuyendo el edema.

· estimulación del retículo endoplasmático rugoso y de las mitocondrias aumentando la síntesis proteica y de ATP con el consecuente mejoramiento del metaboismo y de las funciones celulares; como consecuencia, favorece y acelera los procesos de regeneración celular en tejidos con micro y macro traumas. 

· estimulación de fibroblastos y macrófagos, con incremento del colágeno y de la remoción de residuos necróticos presentes en el foco inflamatorio.

· efecto antiinflamatorio por la estimulación de leucocitos polimorfonucleares y macrófagos, reducción de la prostaglandina P-GE2 (pro inflamatoria) y aumento de la prostaglandina P-GI2 (acción antiinflamatoira y analgésica).

· efecto antiálgico: determinado por hiperpolarización de la membrana del nociceptor, con aumento del flujo hemático, aumento de la producción de endorfinas y bloqueo del impulso doloroso.

Un efecto particular tiene el Láser de Alta Potencia Mectronic FP3 gracias a una de sus longitudes de onda (980nm, ver Figura N° 1: ventana terapéutica), la cual coincide con un “pico” de la curva de absorción de energía del agua. El agua tiene una mayor absorción de energía en esta longitud de onda, comportándose como “cromoforo” o sea absorbiendo totalmente la radiación, provocando un consecuente aumento de la temperatura del agua misma, generando un “stress térmico” en el tejido y a la profundidad irradiada, acelerando sus reacciones metabólicas. (4)
RESULTADOS: 

En diferentes estudios se demostró el incremento de la vascularización (hiperhemia reactiva) de los tejidos (como en el tejido tendinoso de la Figura N° 4) luego de la aplicación del Láser de Alta Potencia. (8)

[image: image5]
Figura N° 4: Imagen del incremento de la microcirculación luego de la aplicación de Láser de Alta Potencia (Lievens)

El Láser Nd-Yag es el más acreditado y usado, debido a su penetración. Los expertos también requieren una considerable experiencia y competencia en la planificación del trabajo a llevar a cabo, ya que los límites desde el resultado óptimo hasta la quemadura (1º y 2º) es muy cercana.

Miglio corroboró que los pacientes tratados con Láser de Alta Potencia Nd-Yag lograron mayor velocidad de reabsorción del hematoma intramuscular que los grupos no tratados con éste. No pudo concluir que el Láser Nd-Yag acelere la formación de la fibrosis, pero también verificó que los pacientes tratados con el LAP presentaron clara disminución de la sintomatología dolorosa. (11)
Conforti objetivó una evolución favorable en las lesiones musculares tratadas con Láser de ND-Yag en 12 sesiones promedio (entre 10 y 15) con una aplicación de 200 J/cm2 de densidad media de energía, evaluando la respuesta al dolor en contracción contra resistencia, en ligera elongación y a la digitopresión, y evidenciando la recuperación de la fuerza con tests isocinéticos. (5) 

Miglio y Algeri, en un estudio realizado a lo largo de tres años con 120 futbolistas con pubalgia tratados con Láser de alta energía, demostraron una marcada mejoría en el dolor y rápida disminución de los tiempos en el reinicio del fortalecimiento de los músculos agonistas en el síndrome del recto interno y aductor medio en comparación de la utilización de los soft láser en el pasado; debiendo ser asociada a buen tratamiento kinesiológico para la recuperación funcional del atleta. (10)
[image: image6.jpg]e




[image: image7.jpg]



Figura N° 5: Imágenes de aplicación del Láser de Alta Potencia FP3 en lesiones musculares.

La experiencia que venimos realizando en el CEK (Centro Especializado en Kinesiología) con el equipo Láser Mectronic FP3 (de 6.55 w) (Figura N° 5) es concordante con los resultados observados por los estudios precedentes. Destacándose los mejores resultados en tendinopatías (agudas y especialmente en las crónicas), lesiones musculares (Figura N° 6) y en particular en pubialgias crónicas. La evaluación de las evoluciones es realizada con la utilización de una escala de dolor vinculada a la actividad física y la respuesta en la práctica deportiva.

En un trabajo realizado conjuntamente con el Departamento Médico del Club Atlético Vélez Sarsfield (Dr. Ricardo Coppolecchia, Lic. Carlos Leoni, Lic. Claudio Estensoro y Lic. Gustavo Bunte) se estableció una comunicación previa que objetiva la reducción de los tiempos de recuperación de jugadores con desgarros musculares gracias a la inclusión en su protocolo terapéutico del Láser de Alta Potencia.

En la actualidad, los mejores resultados se están obteniendo con aplicaciones de hasta 1.500 J/cm2 (que se multiplica por la extensión de la región tratada) por sesión en una combinación de aplicaciones puntuales y de desplazamiento zonal o barrido, y de hasta tres sesiones diarias, teniendo en cuenta que la duración de cada sesión de aplicación de LAP es de alrededor de 30  minutos.


[image: image8]
Figura N° 6: Imagen ecográfica de lesión muscular fibrilar de 0.7 x 0.9 cm. en bíceps femoral derecho en su tercio medio de un basquetbolista profesional.

CONCLUSIONES:

· El Láser Mectronic FP3 es una evolución tecnológica de la desfocalización en fibra óptica del Láser de Alta Potencia Nd-Yag quirúrgico en terapéutico.

· El LAP tiene efectos diferenciales gracias a sus tres longitudes de onda (808, 940 y 980nm) y a su potencia media de 6.55 w: bioestimulación, antiálgico y stress térmico.

· Se comprueba la utilidad de la inclusión del Láser de Alta Potencia en los protocolos terapéuticos para acelerar la mejoría de la signo sintomatología en las primeras fases de tratamiento.

BIBLIOGRAFÍA

1- Algeri, G – Conforti, M. Cap. Laserterapia. “Trattato di medicina fisica e riabilitazione” a cura di G. N. Valobra. UTET 2000.
2- Basas García, Fernández de la Peña, Martín Urrialde. Tratamiento fisioterápico de la rodilla. Mc Graw - Hill. 2003.
3- Bolognani, L - Cavalca, L: Sintessi dell´ATP catalizzata dalla miosina atpase: efetto di laser e campo elettromagnetico. Laser & Technology, 1992.
4- Castellacci, E – Ciutti, F – Conforti, M. Il Nd:Yag e la terapia laser ad alta energia. Collana di Medicina Funzionale clinica, biomeccanica, rieducazione e sport. Ed. Martina. Bologna. 2003.
5- Conforti, M. Lesioni muscolari nello sport. Archivio di Ortopedia e Reumatologia. 116:1:2005 
6- Di Doménica, F – Galletti, R – Volontá, L – Oldani, S – Locati, F. Leterapie fisiche neltrattamento delle lesione. Artroscopia e Riabilitaziones Nº1. 2004
7- La Pasta, A. Curso de seguridad Láser. Min. de Salud y Ambiente de la Nación. 2005.
8- Lievens, P. Laser News, N°3, 1990.
9- Martínez, Villani, Lamas, Fernández, Revista AATD, 2003.
10- Miglio, D - Algeri, G. Use of high power eodymium yag laser and FCZ laser in the treatment of pubalgia. Laser & Technology. 12:1: 2002.
11- Miglio, D. - Algeri, G. Lasertherapy in sport muscular lesions. Laser & Technology 1:11, 2001 
12- Parra, P. F. Nuova metodologia laser per il recupero rapido del l’atleta infortunato: il Neodimio YAG defocalizzato ad alta potenza. Laser News, 1990.
13- Paús, Compare, Torrengo. Revista AATD, 2003.
14- Rogozhin, A. El Laser. Centro de Medicina Cuántica. 2003.
15- Sandelin, J (1988) Acute sports injuries. A clinical and epidemiological study. Thesis. University of Helsinki. Finland.
16- Spina, J. Laser, fantasía y realidad. Revista AKD. 2/Nº8/1999.
17- Stumbo, D. Incidencia de lesiones deportivas en selecciones argentinas de fútbol femenino de AFA. Revista AATD. 12/Nº1/2005.






1
10

[image: image9.jpg]55°

45°

. 4s. 7s 10s16s 18s 32s




[image: image10.jpg]Yo




[image: image11.png]DEFINICION de VENTANA TERAPEUTICA:

Es el intervalo de longitud de onda de radiacion electromagnética
comprendido entre los 600 los 1300 nm

THERAPEUTIC
WINDOW o0

HO

300 1.000 3.000 10.000
[WAVELENGHT (nm)

RADIACIONES
ELECTROMAGNETICAS
SOLARES FILTRADAS
b POR LA ATMOSFERA y

PRESENTES enel SUELO

TERRESTRE - -
Algeri Giannino




[image: image12.png]lAntes de la irradiacion|
con laser
(L=vaso linfatico,
V=vena,

Después de la
irradiacion con laser




[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


